智能自控版配置软件使用说明

V1.2

北京聚英翱翔电子有限责任公司

目   录

一、软件说明	1

二、硬件连接	1

1、接线说明	1

1.1.串口-智能自控版	1

1.2.网络-智能自控版	2

三、软件界面	4

四、通讯设置	4

1、通讯方式选择	4

2、通讯检测	5

五、 软件操作	5

1、名词解释	5

2、基本操作	7

3、校准时间	8

4、定时配置	8

4.1逻辑模式	9

5、开关量触发配置	11

5.1、逻辑模式	11

5.2、触发条件	12

6、 模拟触发设置	13

6.1、触发方式	13

6.2、逻辑关系	13

7、 场景设置	15

7.1、逻辑模式	15

7.2、触发条件	15

7.3、示例	18

六、联系方式	19

# 一、软件说明

本软件只适用于对DAM系列中的智能自控版设备进行参数配置，支持RS232/485和TCP连接通讯设置。

# 二、硬件连接

## 1、接线说明

### 1.1.串口-智能自控版

- 使用RS232直连线与设备进行连接。

DB9头接口，引脚定义如下图所示：

端子接线，使用RX、TX、GND三个引脚，具体以每种设备的说明书内的232接线图为准。

### 1.2.网络-智能自控版

单网口版使用网线和设备直连或者经过路由器或交换机。

单WIFI版和WIFI网口版使用无线WIFI连接。

# 三、软件界面

# 四、通讯设置

## 1、通讯方式选择

①、点击；

②、根据当前设备选择串口或TCP通讯方式（注：TCP通讯方式下，仅设备的工作模式为TCP Server,即设备作为Server端）

③、根据选择的通讯方式选择对应的串口或写入设备的IP地址和端口号；

，；

④、点击

软件下方提示说明端口打开正常；

代表没有正常连接。

## 2、通讯检测

通讯正常界面如下图所示：

软件下方提示代表没有正常通讯上。

# 软件操作

## 名词解释

- 规则：

- 一条可执行的逻辑条件设置，【定时】、【模拟量触发】、【开关量触发】具有70组，【场景】具有140组，如下图所示：

- 触发机制：

- 事件触发执行：符合触发条件执行一次后需等待重新到达触发条件才能再次执行；

- 举例：规则1设置为大于20℃打开第一通道继电器时，温度升到20℃以后，触发执行打开第一路继电器，重新再次触发需要温度降为20℃以下，再次升温至20℃以上后，才会再次执行。

- 事件强制执行：符合触发条件会一直强制执行设置的触发动作，此时手动操作会失效。

- 执行动作：

- 打开继电器：吸合选择的继电器通道，可选择多个通道；

- 关闭继电器：断开选择的继电器通道，可选择多个通道；

- 反相操作继电器：根据当前继电器输出通道的状态进行反相操作，比如此时1通道为吸合状态，反相操作设置后，触发条件会断开继电器，2通道为断开状态，反相操作设置后，触发条件后会吸合继电器。

- 动作时间：

- 设置的是继电器或者AO输出的点动延时时间，如图所示:

- 动作时间为0代表输出为常开或者常闭状态

- 场景：

- 一条完整的逻辑操作设置，需要先设置一条触发场景设置，和一条关闭场景设置，比如：设置输出端的触发循环操作等，具体请查看场景设置内的举例说明。

- 启动场景：

- 作为第一次启动场景的触发条件。

- 停止场景：

- 作为停止场景的触发条件。

- AO输出：

- 当设备具有AO输出功能时，触发的执行动作可以设置为AO输出对应的数值，可以选择多个输出通道，具体如下图所示：

## 基本操作

- 设备正常通讯后，修改参数步骤，如图所示：

- 恢复：撤回之前修改的参数；

- 复制：复制当前规则到后续的规则里，点击一次复制向下复制一次；

- 修改：点击修改，然后才能修改参数，否则修改的参数无效；

- 下载参数：将当前修改的参数写入设备内部；

- 读取参数：读取当前设置的所有规则。

## 3、校准时间

- 云平台版设备用此软件连接不需要校准时间，云端设备连接服务器时会自动校准时间；

- 串口版设备初次连接，需要先进行时间校准，如下图所示：

- 完成时间校准后，设备的定时规则会根据校准的时间进行执行。

## 4、定时配置

- 默认所有定时规则为禁用状态，如下图所示：

### 4.1逻辑模式

定时的逻辑模式具有四种，如图所示：；

- 定点控制：

- 定时触发条件可设置到年月日时分秒，如下图所示：

- 每年：忽略年设置，以月为定时触发条件，举例：代表每年的1月触发定时操作；

- 每月：忽略月设置，以日为定时触发条件，举例：代表每月3号触发定时操作；

- 每一天：忽略日设置，以小时为定时触发条件，举例：代表每日6点触发定时操作；

- 每小时：忽略小时设置，以分钟为定时触发条件，举例：代表每小时的第10分钟触发定时操作；

- 每分钟：忽略分钟设置，以秒为定时触发条件，举例：代表每分钟的第8秒触发定时操作；

- 每1秒：忽略秒设置，正常不应设置此种触发条件。

- 完整举例：

- 代表每年的1月3号6点10分8秒触发定时操作。

- 星期模式：

- 星期触发条件如下图所示，可多选：

- 小时选择：

- 需要勾选操作；

- 每分钟：忽略分钟设置，以秒为定时触发条件，举例：代表每分钟的第8秒触发定时操作；

- 每1秒：忽略秒设置，正常不应设置此种触发条件。

- 完整举例：

- 代表周一到周五的早上6点整执行触发定时操作。

- 时间点范围1：作为场景触发设置里面的一种触发条件，如下图所示：

- 时间点范围2：设置一段时间内的触发动作，如下图所示：

## 5、开关量触发配置

### 5.1、逻辑模式

可设置两种触发条件方式：

- 光耦输入通道：代表开关量DI输入；

- 继电器输出通道：代表继电器控制DO输出。

### 5.2、触发条件

- 触发类型：

- 光耦输入和继电器输出均具有两种，导通（有输入）或者断开（无输入），如图所示：

- ；

- 触发通道：

- 代表当前规则使用的具体的通道，比如使用第一路光耦（DI）输入作为触发条件；

- 稳定时间：

当导通或者断开保持一段时间后，执行触发动作，单位系数为0.01s，比如设置为10，保持时间为10*0.01s=0.1s以后执行触发动作，如图所示：

- 退出条件：

- 单位系数为0.01s，代表不符合触发条件时保持多长时间后，退出触发状态，等待再次触发。举例:

- 第一种：

- 代表导通0.1s时触发动作，只要不是导通状态（断开）时间≧0.1s就会退出触发设置的输出动作，重新导通会再次触发动作。

- 第二种：

- 代表导通0.1s时触发动作，此时如果在导通状态下因为失误操作或者其他原因造成触发中断，但是在1s内重新恢复导通触发条件，此时触发设置的输出动作会一直保持为之前的输出状态，而不会和第一种一样动作两次。

## 模拟触发设置

### 6.1、触发方式

具有两种方式：；

- 模拟量输入触发：4-20ma或者0-10V、0-5V等模拟量输入信号源；

- 数字量保持触发：扩展备用，暂时不可用。

### 6.2、逻辑关系

逻辑关系具有AI≧阈值下限、AI≦阈值上限、阈值上限≧AI≧阈值下限（且）、AI≦阈值下限或AI≧阈值上限（或）等四种逻辑关系。

注意：阈值为电流的原始数值，4-20ma对应的原始数值为4000-20000；

0-10V对应0-10000，如需要根据实际传感器数据设置触发，需要计算触发阈值，转换公式为y=ax+b,y为实际传感器值，x为电流原始值，a为比例系数，b为线性系数，举例：4-20ma的温度传感器，量程为-40-120℃，则转换公式为：y=0.01x-80，当20℃为触发阈值时，则电流原始值为20=0.01x-80,电流原始值为10000。

- AI≧阈值下限：设置当前触发条件的下限阈值，大于下限阈值触发动作，比如：；

- AI≦阈值上限：设置当前触发条件的上限阈值，低于上限阈值触发动作；

- 阈值上限≧AI≧阈值下限（且）：设置AI大于下限阈值小于上限阈值时触发动作，举例：

- AI≦阈值下限或AI≧阈值上限（或）：设置AI低于阈值下限或者大于阈值上限时触发设置动作，举例如下：

- 稳定时间：

当AI输入值保持一段时间后，执行触发动作，单位系数为0.1s，比如设置为10，保持时间为10*0.1s=1s以后执行触发动作，如图所示：

- 阈值上限≧AI≧阈值下限（且）、AI≦阈值下限或AI≧阈值上限（或）关系下，稳定时间为可选择，如下图所示：

- 退出条件：

- 单位系数为0.1s，代表不符合触发条件时保持多长时间后，退出触发状态，等待再次触发。举例:

- 第一种：

- AI≧阈值下限逻辑关系设定下：

- 代表AI输入保持0.1s时触发动作，只要AI输入值低于4800保持时间≧0.1s就会退出触发设置的输出动作，AI数值≧4800会再次触发动作。

- 第二种：

- AI≧阈值下限逻辑关系设定下：

- 代表AI输入大于4800阈值保持10*0.1=1s后触发动作，此时如果AI输入因为干扰或者波动等其他原因造成AI输入值低于4800，但是在50*0.1=5s内重新≧4800阈值，此时触发设置的输出动作会一直保持为之前的输出状态，而不会和第一种一样动作两次。

## 场景设置

### 7.1、逻辑模式

- DI通道：当前规则使用DI开关量输入作为触发条件，为导通/断开方式；

- DO通道：当前规则使用DO通道作为触发条件，为导通/断开方式；

- 场景通道：当前规则使用一个场景通道作为触发条件，为启动场景和停止场景方式；

- 条件执行：使用三条规则同时作为触发条件；

### 7.2、触发条件

- DI/DO/场景通道：

- 触发方式有两种：有效信号/导通和无效信号/断开，如图所示：

- ；

- 触发通道：

- 代表当前规则使用的具体的通道，比如使用第一路光耦（DI/DO/场景）输入作为触发条件；

- 稳定时间：

当有效（导通）或者无效（断开）保持一段时间后，执行触发动作，单位系数为0.01s，比如设置为10，保持时间为10*0.01s=0.1s以后执行触发动作，如图所示：

- 退出条件：

- 单位系数为0.01s，代表不符合触发条件时保持多长时间后，退出触发状态，等待再次触发。举例:

- 第一种：

- 代表有效（导通）1s时触发动作，只要不是有效（导通）状态【无效（断开）】时间≧1s就会退出触发设置的输出动作，重新导通会再次触发动作。

- 第二种：

- 代表有效（导通）1s时触发动作，此时如果在有效（导通）状态下因为失误操作或者其他原因造成触发中断，但是在10s内重新恢复有效（导通）触发条件，此时触发设置的输出动作会一直保持为之前的输出状态，而不会和第一种一样动作两次。

- 条件执行

- 条件执行使用三个规则作为触发条件，三个触发条件包含以下五种，如图所示：

- ，每个触发条件可以选择其中任意一种规则；

- 三个触发条件使用的逻辑关系如下图所示：

- 时间规则：使用【定时配置】内的某一条规则作为触发条件；

- 开关量规则：使用【开关量触发】内的某一条规则作为触发条件；

- 模拟量规则：使用【模拟量触发】内的某一条规则作为触发条件；

- 场景规则：使用【场景配置】内的某一条规则作为触发条件。

- 逻辑关系：

- 逻辑运算符定义说明：

- | ：或；&：与；^：异或； !：逻辑取反；

- X1代表第一个触发条件；X2代表第二个触发条件；X3代表第三个触发条件；

- Y = X1 | X2 | X3：代表三个触发条件为或关系，符合三个触发条件中的任意一个就可以执行触发动作；

- Y = X1 & X2 & X3：代表三个触发条件为且关系，符合三个触发条件时，执行设置的触发动作；

- Y = X1 & ( X2 | X3 )：代表X1符合触发条件同时X2和X3其中的任意一个符合就可以执行触发动作；

- Y = X1 | ( X2 & X3 )：代表X1符合触发条件或X2与X3同时符合触发条件执行触发动作；

- Y = X1 ^ ( X2 | X3 )→（ X2 | X3）其中X2或X3符合触发条件则代表（ X2 | X3）整体符合触发条件。

- ①：X1符合，（ X2 | X3）符合，不触发动作；

- ②：X1符合，（ X2 | X3）不符合，触发动作；

- ③：X1不符合，（ X2 | X3）符合，触发动作；

- ④：X1不符合，（ X2 | X3）不符合，不触发动作；

- Y = X1 ^ ( X2 & X3 )→（ X2 & X3）其中X2和X3都符合触发条件则代表（ X2 | X3）整体符合触发条件，有一个符合触发条件（ X2 | X3）整体都不符合触发条件。

- ①：X1符合，（ X2 & X3）符合，不触发动作；

- ②：X1符合，（ X2 & X3）不符合，触发动作；

- ③：X1不符合，（ X2& X3）符合，触发动作；

- ④：X1不符合，（ X2 & X3）不符合，不触发动作；

- Y = !( X1 | X2 | X3 )→①：X1、 X2 、X3都符合时，触发动作；

- ②：X1、 X2 、X3中有一个符合，不触发动作；

- Y = !( X1 & X2 & X3 )→①：X1、 X2 、X3都符合时，不触发动作；

- ②：X1、 X2 、X3中有一个符合，触发动作；

- 稳定时间：

- 当符合逻辑关系的触发条件保持一段时间后触发动作，单位系数为0.1s，比如：代表符合的触发条件下保持1s后执行设置的触发动作。

### 7.3、示例

- 示例一：

- 以温室大棚为例，当光照度大于1000（晴天太阳升起）拉起卷帘，阴天不拉起卷帘；

- 定时早9点拉起卷帘；雨量传感器监测雨天不升起卷帘；

- 该栏内的场景即一个逻辑。比如在循环控制，电机正反转循环时，可在此栏内进行设置。

- 以农业灌溉浇水起泵为例：

①、开关量1启动场景一，4个继电器一组，循环2秒打开一组，

②、开关量2关闭场景一

# 六、联系方式

技术支持联系方式：

联系电话：4008128121/010-82899827-803

联系QQ：4008128121/3323725294