聚英云平台单网口版使用说明

V1.2

北京聚英翱翔电子有限责任公司

目   录

一、云平台说明	1

二、软件下载	1

1、WEB平台	1

2、手机版软件	1

3、PC端软件	2

三、使用流程	2

四、参数配置	3

1、默认IP	3

2、复位键	4

3、参数配置	4

4、常见问题	7

五、平台操作说明	9

六、技术支持联系方式	9

# 一、云平台说明

聚英云平台为我公司开发的一款网络平台，平台包含手机APP平台软件和网页版平台，其中手机APP软件又包含Android、IOS两大类，平台以我公司的DAM系列网络版设备为应用对象，旨在为用户提供远程控制输出（继电器、开关量）、模拟量（4-20mA、0-10V、0-5V）采集、开关量采集报警等服务，极大方便了用户的需求，服务器由我公司提供，客户可放心使用。

# 软件下载

## WEB平台

- PC电脑上的平台通过网页端进入，网址如下（复制到浏览器地址内打开）：

- http://www.jydtu.com/

## 2、手机版软件

Android版：

http://www.juyingele.com.cn/software/clp/jyemsAndroid.apk

或使用手机浏览器扫描以下二维码直接下载安装。

手机扫一扫下载安装

IOS版：

手机扫一扫下载安装

## 3、PC端软件

- 下载地址：https://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台.rar

# 使用流程

- 设备供电；

- 连接网线；

- 在电脑端通过软件配置参数；

- 打开以太网配置软件连接设备配置参数

- 登录软件注册个人账号添加设备。

# 参数配置

## 1、默认IP

| IP地址 | 网络模式 | 端口号 | 设备地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.232 | TCP Server | 10000 | 1 |

## 2、复位键

| 动作 | 说明 |
| --- | --- |
| 长按按键6秒 | 释放按键后，进入默认静态模式。 |
| 长按按键12秒 | 释放案件后，进入默认DHCP模式 |

## 3、参数配置

- 检查确认电脑网络与设备接入的路由器/交换机在同一网络，且能接入外网，需要注意：

- 由于企业中一般存在多级网络，当电脑连接无线网络，设备通过网线连接路由器时，必须确认设备连接的路由器与无线WIFI的路由器为同一个；

- 搜索设备；

- 查看当前网络信息

- 打开【网络与共享中心】---->【活动网络】---->【本地连接/无线网络连接】---->【详细信息】，如下图所示：

- 确定设备要修改的IP是否被占用

- 修改IP参数

- 重新搜索

## 4、常见问题

- 直连/组网模式下选择正确连接时搜索不到设备

- 解决方法：

- 检查确认设备与电脑在同一网段内；

- 复位设备；

- ；

- 打开【网络与共享中心】---->【更改适配器设置】，将除了本地连接以外得其他网络全部禁用：

如有虚拟网卡、蓝牙等也需要禁用。

- IP参数下载无反应

- 原因：设备默认IP为192.168.1.232，当前网络与设备不是同一网段。

- 解决方法：

- ①：搜索到单个设备时，勾选所有设备后，再点击下载参数。

- 组网模式下多个设备修改参数没反应

- 原因：设备默认IP为192.168.1.232，当前网络与设备不是同一网段。

- 解决方法：

- ①：只留需要修改参数的设备，单独修改完成后，再将其他设备接入局域网；

- ②：将需要修改参数的设备，使用直连模式进行修改，修改为完成后，再接入局域网，直连模式修改时，可直接修改设备IP参数为局域网网段的IP。

- 其他问题

- 联系技术支持：

- QQ：3323725294

- 电话：010-82899827-803

# 五、平台操作说明

- 配置参数完成后，安装软件扫码添加设备即可进行控制操作。

- app软件及平台使用说明手册下载地址：

- https://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台使用说明.pdf

- App软件及平台使用视频地址：

- https://www.juyingele.com.cn/juyingyunpingtai/index.html

# 六、技术支持联系方式

- 联系QQ:3323725294

- 3126337546

- 4008128121

- 联系电话:010-82899827（82899821）-803

- 010-82899653-803