JYDAM调试软件使用说明

V1.5

北京聚英翱翔电子有限责任公司

目   录

一、软件概述	1

二、软件区别	1

三、操作说明	2

四、通讯设置	3

1、通讯方式选择	3

2、串口通讯	3

3、TCP通讯	3

4、AI/DI/DO刷新时间	3

五、设备操作	4

1、DO控制/DI输入	4

2、AI模拟量输入	9

3、AO模拟量输出	17

六、设备参数	17

1、设备地址	18

2、波特率	20

3、工作模式	21

4、自动回传	24

5、掉电记忆	25

七、指令生成	26

1、DI/DO指令	26

2、AI指令	26

3、AO指令	26

4、波特率指令	27

5、设备地址指令	28

6、工作模式指令	28

7、自动回传指令	29

8、掉电记忆指令	29

八、技术支持	30

# 一、软件概述

- 支持串口通讯；

- 支持网络TCP Server通讯；

- 支持DO控制；

- 支持DI状态采集，可设置刷新时间；

- 支持AI数据采集，曲线显示，可设置刷新时间；

- 支持PT100/K型热电偶/DS18B20等温度采集，曲线显示，可设置刷新时间；

- 支持AO输出控制；

- 支持AI和温度数据自动/手动记录，导出excel表格；

- 支持生成DO/DI/AI/AO/参数设置指令；

- 支持设备地址、波特率、工作模式、数据自动回传、掉电记忆、校验方式等参数设置。

# 软件区别

| - 功能说明 | - DAM调试软件 | - JYDAM调试软件 | - 聚英组态软件 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 连接单个设备 | - √ | - √ | - × |
| - 连接多个设备 | - × | - × | - √ |
| - 修改设备地址 | - √ | - √ | - × |
| - 修改波特率 | - √ | - √ | - × |
| - 修改工作模式 | - √ | - √ | - × |
| - 生成调试指令 | - √ | - √ | - × |
| - 修改刷新时间 | - × | - √ | - √ |
| - 自定义通道名称 | - √ | - √ | - √ |
| - 自定义通道图标 | - × | - × | - √ |
| - 设置量程转换 | - √ | - √ | - √ |
| - 记录数据 | - × | - √ | - √ |
| - 分组管理 | - × | - × | - √ |
| - 设置定时 | - × | - × | - √ |

# 三、操作说明

| - 工具栏 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 通讯设置 | - 串口/网络通讯方式选择； - 端口号/TCP地址选择； - 设置AI/DI/DO读取刷新时间。 |
| - DO控制 | - 操作DO通道； - 选择DO模式； - 设置动作时间。 |
| - DI输入 | - 查看DI输入状态； - 读取DI状态生成查询指令； - 设置DI/DO通道名称。 |
| - 模拟量输入 | - 显示4-20ma/0-10v/0-5v实时数据/曲线； - 显示PT100/K型热电偶/DS18B20温度数据/曲线； - 显示实时采集时间； - 设置AI/温度通道名称； - 设置AI通道量程转换及显示单位； - 手动导出excel表格数据； - 手动保存数据曲线。 |
| - 模拟量输出 | - 设置AO输出； - 生成AO多通道输出指令。 |
| - 配置参数 | - 显示当前设备AI/DI/DO通道数量信息； - 设置波特率； - 设置偏移地址； - 设置工作模式； - 设置AI/DI/DO自动回传； - 设置DO掉电记忆。 |
| - 指令区域 | - 生成AI/DI/DO/AO/参数设置等指令。 |
| - 调试区域 | - 用户自定义发送指令测试。 |

# 四、通讯设置

## 1、通讯方式选择

## 2、串口通讯

## 3、TCP通讯

## AI/DI/DO刷新时间

- 说明：

- AI/DI/DO刷新时间决定了软件自动发送查询指令的时间间隔，刷新时间越小，查询速度越快，设备状态更新更实时，不能低于100ms；

- AI刷新时间决定了软件自动记录AI/温度采集数据的时间间隔，自动时间间隔最短为100ms；

- 使用软件发送数据测试设备时，建议将刷新时间适当改长，否则发送测试指令，与软件自动发送指令冲突时可能造成发送指令，设备无法接收。

# 五、设备操作

- 打开串口后，软件根据设备的型号，自动识别显示对应的显示界面，如继电器通道数量、开关量通道数量、模拟量通道数量等。

## 1、DO控制/DI输入

- DI/DO界面用于控制继电器输出和开关量采集设备。以DAM0455-网口（4DO+5DI+5AI）为例，界面如下：

### 1.1、DO控制

1.1.1、单个通道控制

1.1.2、全开全关

1.1.3、闪闭/闪断

注意：

- 闪闭闪断模式为软件提供，不能写入设备内部脱机执行，可通过发送单路或多路闪闭闪断指令实现；

- 闪闭闪断指令详解：https://www.juyingele.com.cn/service/DAM/1284.html

1.1.4、跑马灯

从DO1继电器开始依次的吸合、断开，间隔时间为配置的延时间。即：

继电器1吸合—>延时时间—>继电器1断开、继电器2吸合—>延时时间—>继电器2断开、继电器3吸合—>延时时间—>......

停止跑马模式

1.1.5、流水灯

DO1导通—>延时时间—>DO2导通—>延时时间—>.....—>最后一个DO导通—>延时时间—>DO1断开—>延时时间—>DO2断开—>延时时间—>.....—>最后一个DO断开

停止流水灯模式

1.1.6、连续读

默认状态，根据设置的刷新时间，定时自动读取DO/DI/AI/AO/设备参数。

### 1.2、DI输入

### 1.3、DO/DI名称

## AI模拟量输入

- 在模拟量输入栏可查看模拟量4-20ma/0-10V/0-5V/PT100/K型热电偶/DS18B20输入信号数据的实时曲线，并可导出excel数据记录，默认界面如下图所示：

### 2.1、4-20ma/0-10V/0-5V输入

- 以4-20ma输入为例，实际数值设置如下：

- 量程转换

温度传感器量程上下限：-50-100℃，设置界面如下：

- 设置完成后显示如下：

说明：

- 每个4-20ma输入通道可以根据实际接入传感器量程上下限分别设置；

- 0-10V/0-5V设置与4-20ma方法相同

### 2.2、PT100/K型热电偶/DS18B20输入

PT100/K型热电偶/DS18B20输入均选择进行快速配置。

通道名称设置

### 2.3、数据刷新时间

打开通讯参数的高级设置，可以对AI/DI/DO刷新时间进行设置，单位为ms，如下图所示：

### 2.4、通道显示

可通过勾选通道，选择显示几路通道数据

### 2.5、曲线导出

点击曲线右键选择【另存图表】，导出实时曲线图片，如下图所示：

### 2.6、数据记录导出

数据记录有自动记录和手动导出两种，可以直接打开自动记录的数据文件，时间间隔根据通讯参数设置为固定记录。

①、自动记录

正常连接设备以后，打开文件根目录，如下图所示：

，在文件内打开可以看到自动记录的文件，只要软件一直打开通讯，数据会自动记录，，不同设备会自动生成不同的数据记录文件。

②、手动导出

点击【导出】可导出历史数据记录，

导出数据记录为excel表格文件，如下图所示：

表格数据记录如下所示：

## AO模拟量输出

- DAM系列AO输出设备设置值关系：

- AO设置值=实际值*100；比如设置输出为100，则实际输出为1V。

# 六、设备参数

- 点击设备参数，进入设备参数页面，如下所示：

## 设备地址

### 1.1、地址说明

| 地址说明 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 默认地址 | 1 | 默认设备地址均为1 |
| 广播地址 | 254 | 单独连接设备，任何设备地址下均可用254通讯； 当设备地址不明确时，用于读取当前设备地址。 |

### 1.2、修改设备地址

| - DAM系列设备 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 有拨码开关设备 | - 设备地址=拨码开关地址+偏移地址 |
| - 无拨码开关设备 | - 设备地址=偏移地址 |

- 拨码开关地址

- 五个拨码全都拨到“ON”位置时，为地址“31”；

- 五个拨码全都拨到“OFF”位置时，为地址“0”；

- 最左边1为二进制最低位。

- 地址表：

其中DAM0200、DAM0202、DAM0204、DAM0222、DAM3200设备拨码开关均在设备内部，需要打开设备外壳才能看到。

- 偏移地址

- 偏移地址默认为0，通过软件进行设置：

## 2、波特率

①、DAM系列设备通讯波特率默认均为9600，其中DAM0888（新版）、DAM1624、DAM1616D、DAM16CC、DAM3200、DAM3208A、DAM3208D、DAM8812PT、DAM8812TC中的232和485通讯为独立通讯，波特率修改时，需分别修改，其他型号，232和485为复用，只需修改一个即可。

②、修改方法：

- DAM系列设备波特率（1600A特率除外）均为9600，可修改范围均为2400-115200，修改波特率方法如下：

- 设备重新上电；

- 使用修改后的波特率通讯测试。

## 3、工作模式

- 对有开关量输入的设备，可设置设备具有的工作模式，如下图所示：

### 3.1、工作模式说明

- 正常模式

- 正常模式下DI、AI与DO之间没有关联。

- 本机非锁联动模式

本身带有光耦输入和继电器输出的板卡模块，在该模式下，输入光耦与继电器为直接联动。即：光耦输入信号生效—>对应继电器吸合，光耦输入信号取消—>对应继电器断开。

该模式下因为机械及程序的延迟，光耦输入信号到继电器动作会有一定的延迟，但最大不会超过0.05秒。

由于该模式下所有继电器直接受光耦联动，所以会出现串口无法操作继电器的现象，这并不是异常现象，而是串口操作继电器后，在继电器还为动作之前就被光耦的状态联动了。

- 本机自锁联动模式

模块本身带有光耦输入和继电器输出的板卡模块，在该模式下，光耦每输入一次信号，对应的继电器翻转一次。即：

光耦输入信号生效—>继电器翻转（吸合变断开、断开变吸合）；

光耦输入信号取消—>继电器不动作；

该模式同样存在非锁模式的延迟问题，但是延迟时间同样不会大于0.05秒。

该模式主要可以用于外部信号触发来控制设备启停的场合，例如光耦外接一个按钮，对应的继电器外接用电设备，则每按一次按钮，设备就会切换一次启停状态。

- 互锁模式

模块本身带有光耦输入和继电器输出的板卡模块，在该模式下，光耦每输入一次信号，对应的继电器会吸合，其他未输入信号光耦对应继电器会断开。即：

光耦输入信号生效—>对应继电器吸合其它继电器断开；

光耦输入信号取消—>继电器不动作；

该模式同样存在非锁模式的延迟问题，但是延迟时间同样不会大于0.05秒。

该模式主要可以用于外部信号触发来控制不同设备启停的场合，例如多路光耦没路外接一个按钮，对应的继电器外接用电设备，则按一路按钮，对应设备就会切换到启动状态，其它设备就会停止运行。

- 双机非锁联动模式

该模式需要两个地址相同、模式相同的设备完成，两个设备通过直连485或者交叉232连接起来之后，模块1的光耦状态会直接控制模块2的对应继电器的状态，即：

模块1的1号光耦输入信号生效—>模块2的1号继电器吸合

模块1的1号光耦输入信号消失—>模块2的1号继电器断开

该模式下的继电器相应延迟时间较前几种的模式要长，但不会大于0.1秒（9600波特率）

该模式下如果使用485总线的话可以并联多个设备，其中设备两两地址匹配，这样可以做到远程的开关量传输。例如：现场有多个低速的开关量需要传输到500米外的控制机房去控制告警灯或者电铃，则只需在厂房布置几个模块通过两根双绞屏蔽线连接到机房的对应模块，就可以完成该任务。同理也可以把机房操作的按钮信号信号直接传送到位于机房模块的继电器上。

- 双机自锁联动模式

该模式需要两个地址相同、模式相同的设备完成，两个设备通过直连485或者交叉232连接起来之后，模块1的光耦状态生效会翻转控制模块2的对应继电器的状态，即：

模块1的1号光耦输入信号生效—>模块2的1号继电器翻转

模块1的1号光耦输入信号消失—>模块2的1号继电器不动作

- 该模式的应用与“双机非锁联动”模式类似，但更适合于远程控制设备的启停，只需在操作端安装一个按钮即可实现按一次启动按一次停止的动作。

## 4、自动回传

### 4.1、AI回传

在AI变化回传处可设置变化幅度自动回传指令功能，即在超过设置的阈值后，设备自动回传当前实际数据的指令信息，设置阈值为采集返回的数值，如：4-20ma对应4000-20000，设置1000，即在输入达到1ma时，主动回传当前数据指令。

### 4.2、DI/DO回传

在DI/DO变化回传处可设置DI/DO状态变化回传时间间隔，单位为0.1s，设置300为30s自动回传一次当前的状态指令，参数设置为0，代表状态变化一次自动回传一次，其中部分型号不支持主动上传功能，需提前和销售沟通。

## 5、掉电记忆

- 掉电记忆：设备重新上电后，DO/AO输出状态保持为断电之前的状态，比如DO1断电之前为闭合，重新上电后，DO1输出液位闭合状态，不会是默认的断开状态。

- 具有掉电记忆功能设备有：DAM0100C、DAM0200C、DAM0400C、DAM0800C、DAM0888C、DAM0808C、DAM0455、DAM0888、DAM16CC、DAM3200、DAM3232、DAM0400TA、DAM0808TA、DAM1600TA、DAM10DA、DAM12884、DAM10AIAO、DAM0A02等。

# 指令生成

- 查看软件生成指令时，需要在高级设置内将，DI/DO/AI刷新时间适当改长，否则软件刷新速度过快，无法查看点击生成的指令。

## 1、DI/DO指令

## AI指令

## AO指令

- DAM系列AO输出设备设置值关系：

- AO设置值=实际值*100；比如设置输出为100，则实际输出为1V。

## 波特率指令

## 设备地址指令

## 工作模式指令

注意：

设置工作模式之前需要确认当前设备有对应的工作模式功能，否则设置不生效。

## 自动回传指令

注意：

- 设置自动回传时，设备必须具有可设置自动回传功能，否则设置不生效；

- 由于软件定期自动发送查询指令，测试自动回传功能需使用串口助手或网络测试工具。

## 掉电记忆指令

设置完成后将设备重新上电进行测试。

# 八、技术支持

- 联系QQ:3323725294

- 3126337546

- 2984784459

- 联系电话:010-82899827（82899821）-803

- 010-82899653-803