聚英网络平台软件使用说明

V1.1

北京聚英翱翔电子有限责任公司

目  录

一、软件说明	1

二、软件界面	1

三、软件介绍	1

1、软件登录	1

2、设备监控	2

2.1、添加区域	3

2.2、添加设备	3

2.3、操作设备	6

2.4、定时控制	8

2.5、逻辑策略	9

2.6、在线设备	15

3、历史数据及曲线	15

4、数据备份及还原	17

5、系统设定	18

5.1、接口配置	18

5.2、报警配置	18

5.3、关于注册	19

四、常见问题	19

五、特别说明	19

# 一、软件说明

本软件适用与我公司的云系列DAM设备连接使用，设备要求有ID号支持，支持以太网、WiFi等网络通讯设备，仅支持TCP Client模式。软件更加人性化，能够自主的添加、删除、修改。有清晰的框架结构，便于管理，可实时显示设备状态及采集的数据，定时控制，可查询历史操作导出历史数据excel表格。

设备管理结构包含：区域、设备组、设备。

# 软件界面

# 三、软件介绍

## 1、软件登录

默认登陆账号：admin

密码：admin

点击登录后进入主界面如下图所示：

## 设备监控

设备管理结构为：区域》设备组》设备

顶部工具栏如下：

### 2.1、添加区域

2.1.1、点击“”，如：区域1；

- 2.1.2、点击确定，提示创建成功。区域1显示如下：

### 2.2、添加设备

2.2.1、在顶部工具栏处点击“”，进入添加设备参数界面：

- 说明：

- 设备名称：自定义编辑当前通道的名称；

- 区域组织-------通过下拉选择当前设备所在的区域；

- 区域分组------默认分为办公区和生产区两组，可直接修改默认分类名称；

- 设备地址-------设备地址默认为254，可通过拨码开关或使用JYDAM调试软件连接设备修改偏移地址更改，具体参见说明书及JYDAM调试软件使用手册；

- 监控通道--------添加的设备为DAM设备中的某一通道，通道可以下拉自定义选择，每个设备只有1个通道，设备可以是同一个通道；

- 通道类型--------继电器输出：继电器控制输出；

- 光耦输入：开关量输入；

- 4-20ma：4-20ma模拟量输入的设备（PT100/热电偶也选择该通道）；

- 0-10V：0-10V模拟量输入的设备；

- 0-5V：0-5V模拟量输入的设备；

- 线性模拟：扩展备用；

- 通道类型选择为模拟量输入是可以进行量程转换设置及上下限报警设置，如图所示：

- 此处设置的上下限报警数值为设备采集到的原始值（4-20ma对应4000-20000,0-10V对应0-10000），设置上下限报警阈值后，通过，可以实现PC端的声音报警。

- 设备码--------此处用来设置设备的IP地址，如默认IP：；

- 注意：设备的网络工作模式必须设置为TCP Client模式，面向当前软件所在的PC端IP，默认端口号必须改为60001。

- 以单网口设备为例：

- 当前电脑IP为：192.168.1.48，则配置为TCP Client模式面向192.168.1.48，端口号为60001，如下图所示：

- 报警使能--------勾选报警使能后，可以实现PC端的声音报警，详细说明阅读系统配置栏里的；

- 图标选择--------图标选择会根据设备的通道类型切换显示：

- 通道类型为继电器输出时，显示为；

- 通道类型为光耦输入时，显示为；

- 通道类型为模拟量输入时，显示为；

- 注：图标可以根据需要自行添加，添加位置为：软件根目录下文件内。

### 2.3、操作设备

正确配置连接设备后，通过设备的图标状态可反馈设备是否正常通讯连接。

- 2.3.1、打开/关闭

- ①、鼠标双击设备图标，可以实现设备的打开和关闭状态切换；

- ②、鼠标左键选中设备，点击右键进入操作界面，实现打开/关闭操作

- 2.3.2、闪开闪闭闪烁

- 鼠标左键选中设备，点击右键进入操作界面，如下图所示：

- 闪闭：对继电器每操作一次，继电器则闭合*秒（实际时间=设置数字*0.1s）后自行断开；

- 闪断：对继电器每操作一次，继电器则断开*秒（实际时间=设置数字*0.1s）后自行闭合；

- 闪烁：可自定义设置继电器输出的闪烁次数及闭合时间和断开时间

- 。

### 2.4、定时控制

- 鼠标左键选中设备，点击右键进入操作界面，点击定时控制进入配置界面，如下图所示：

- 点击，选择，

- 定点模式：该模式下可以设置某一时间段内的某一时刻（精确到s）设备的打开/关闭，举例：

- 下图设置则为2018-2-25-2018-3-31该时间段内，每天的早上6点打开，12点关闭，中午13：00:01打开，下午17：59:59关闭。

- 注：该模式下，可以设置多个时间段，多个时刻的定时控制规则。

- 星期模式：改模式下可以设置星期一到星期天内的任意时间（精确到s）设备的打开/关闭，举例：

- 下图设置为2018年2月25日-2018年5月31日之间的，每周一至周五的早上5点打开，7点关闭，晚上19.30打开，23：59:59关闭。

- 忽略小时：从每个小时的设置时刻开始，举例：

- 上图为每个小时的第20分钟打开；

- 忽略分钟：从每分钟的设置时刻开始，举例：

- 上图为每分钟的第30s关闭。

- 注：该模式下，可以设置多个时间段，多个时刻的定时控制规则。

### 2.5、逻辑策略

- 逻辑控制用来实现对触发和循环等逻辑判断类控制功能。

- ①、选中继电器输出设备，右键点击即可进入配置界面，如下图所示：

- ②、点击，进行逻辑设置，如下图所示：

- ③、点击，进入选择设置输出动作的模式，如下图所示：

- ④、下拉选择要输出动作的设备；

- ⑤、设置条件触发时执行的动作，；

- ⑥、设置条件不触发时执行的动作，为动作的延时时间，比如设置打开10后自动关闭为；

- ⑦、在执行动作空白处右键点击进入设置触发选项，如下图所示：

- ⑧、DI触发，点击，进入设置界面如下：

- ；

- 点击，配置触发源，如图所示：

- ；

- ⑨、DO触发，点击，进入设置界面如下：

- ；

- 点击，配置触发源。如图所示：

- ⑩、AI触发，点击，进入设置界面如下：

- ；

- 点击，配置触发源，如图所示：

- ⑪、多级触发

- 一个输出动作允许有多个触发条件，分为或关系和与关系，如下图所示：

- 注意：多个条件同时触发下，需要从右往左，从后往前，在逻辑设置条件上能正常触发。

- 举例：

⑫、触发条件删除

选中触发条件，右键点击删除即可，如图所示：

### 2.6、在线设备

在设备监控内点击，可查到当前所有在线的设备，如下图所示：

## 3、历史数据及曲线

- 1、导出excel表格

- ①、点击顶部工具栏里的，在下方选择，进入历史数据及曲线查询界面；

- ②、在左侧设备列表区域勾选设备，如下图所示：

- 在下方设置要查询的时间段（起始时间和结束时间），如下图：

- ，然后点击查询；

- 查询后，选择列表，上方显示记录的历史数据，如下图所示：

- ⑥、选择曲线，显示记录的曲线，如下图所示：

- 点击，选择导出记录文件的保存路径，保存即可。

- 打开保存的excel表格，即可查看记录的历史数据

## 4、数据备份及还原

- 点击“系统配置”，选择数据备份，可将自己的设置进行备份

- 需要恢复设置时，选择数据恢复，选择备份的文件包即可。

## 5、系统设定

### 5.1、接口配置

- 点击“系统配置”内的，弹出配置界面，如下图所示：

- 默认端口为60001，可以更改设置为电脑其他开放的端口号，；

- 其他参数使用默认即可。

### 5.2、报警配置

- 点击“系统配置”，选择，可以勾选设备的报警声音，如下图所示：

- 勾选后，需要在添加的设备参数界面勾选【报警使能】，如下图所示：

### 5.3、关于注册

软件注册为扩展备用，暂时不需要注册。

# 四、常见问题

- 1、添加或者删除设备，弹窗报错；

- 删除区域时必须将当前区域内已有的设备逐个删除完成以后，才能删除区域。

# 五、特别说明

此软件是我公司自主设计的软件，如您有需要更改软件名称，可以与我们技术联系。